# Integración rigurosa de SLD en RobotStifnessModel.m en Octave

## Objetivo técnico y fundamento teórico

Tu meta (“trasladar” un SLD por pose y construir un mapa RPM vs X para una profundidad axial fija ap) es consistente con el enfoque analítico clásico de estabilidad regenerativa en fresado, siempre que se use una FRF (compliance) dependiente de la pose y se mantenga separada la zona de resonancia forzada (que ya tenés) del fenómeno de chatter regenerativo. [1]

Para que el SLD sea computacionalmente “ligero” y fácil de integrar en Octave, la opción más directa es implementar el método de orden cero (ZOA) (“average directional factors”), que reduce el problema a una ecuación cuadrática y permite calcular  ap,lim y las RPM en forma cerrada. En particular, el desarrollo moderno y explícito de esas fórmulas (incluyendo A0, la ecuación característica y las fórmulas directas de ap,lim y n) está resumido con ecuaciones concretas en la revisión de entity["people","Erhan Budak","machining dynamics researcher"] (2020), donde se listan: (i) factores direccionales At, (ii) promedio A0, (iii) ecuación cuadrática, y (iv) evaluación directa de ap,lim y n. [2]

Una limitación importante: en inmersiones radiales bajas y/o corte muy intermitente, ZOA puede divergir de métodos más precisos como la semi-discretización (SD), que predice lóbulos adicionales (p.ej., “flip/period-doubling”) que ZOA no captura. Esto está documentado y validado experimentalmente por entity["people","J. Gradisek","machining dynamics researcher"] y coautores (2005). [3]

En robótica, además, la dinámica (frecuencias, amortiguamiento y FRF) varía con la configuración, y la práctica común es mapear la dinámica en el área de mecanizado usando FRFs en punta o flange. Ese carácter “pose-dependent” (y el hecho de que la FRF cruzada puede ser ruidosa y asimétrica en mediciones) está discutido en trabajos de modelado/identificación para fresado robótico como el de entity["people","H.N. Huynh","robot dynamics researcher"] y coautores. [4]

image_group{"layout":"carousel","aspect_ratio":"16:9","query":["stability lobe diagram milling chatter","frequency response function FRF milling tool tip","robotic milling chatter stability pose dependent"],"num_per_query":1}

## Interfaz propuesta para SLD y contratos de datos

### Firma recomendada

Propongo una interfaz estructurada por struct (más robusta para integrar y versionar en Octave), con un único punto de entrada:

function S = SLD(dyn, cut, grid, opts)

Esta interfaz minimiza acoplamiento con el “main” y te permite cambiar la fuente de FRF (modal vs precomputada) sin reescribir todo. [5]

### Argumentos obligatorios

dyn (struct) — dinámica por pose - dyn.xpos : double [Npos×1] — posición (p.ej. TCP X). Unidades: m (o mm si se indica en dyn.units).
- Opción A (FRF precomputada, recomendada si ya la tenés): - dyn.frf.w : double [Nw×1] — grilla de frecuencia angular. Unidades: rad/s.
- dyn.frf.H : cell {Npos×1} — cada celda H{i} es complex [2×2×Nw] en m/N (compliance):

xiω=Φiω Fiω

[5] - Opción B (modal por pose, útil si aún no guardaste FRF compleja): - dyn.wn : double [Npos×Nm] — frecuencias naturales. Unidades: rad/s.
- dyn.zeta : double [Npos×Nm] — amortiguamiento modal. Adimensional. - dyn.m_eff : double [1×Nm] o [Npos×Nm] — masa modal efectiva. Unidades: kg.
- (Opcional) dyn.residue : double [1×Nm] o [Npos×Nm] — factor de participación / residuo (si querés calibrar amplitud FRF).
Esto implementa una FRF modal tipo:

Hiω=k​rk/mkωn,k2-ω2+i 2ζkωn,kω

consistente con la formulación de FRF estructural usada en estabilidad. [6]

cut (struct) — parámetros de corte para chatter (no resonancia) - cut.z_teeth : int — número de dientes N. Obligatorio.
- cut.Kt : double — coeficiente tangencial específico Kt. Obligatorio.
- cut.Kt_units : 'N_m2' o 'N_mm2'. Obligatorio para evitar suposiciones. [7]
- cut.Kr : double — razón Kr=Kr/Kt (radial/tangencial). Obligatorio. [7]
- cut.phi_st, cut.phi_ex : double — ángulos de entrada/salida de engrane en rad. Obligatorio. [7]
- cut.ap_user : double — profundidad axial fijada para generar mapa estable/inestable. Opcional (si no se da, se devuelve solo ap,lim).
- cut.ap_units : 'm' o 'mm' (recomendado si ap_user está presente).

grid (struct) — grillas numéricas - grid.rpm_min, grid.rpm_max : double — rango RPM.
- grid.Nrpm : int — resolución de RPM.
- grid.w_scan : double [Nω×1] — frecuencias angulares (rad/s) donde se evalúan candidatos de chatter ωc.
- Si omitís grid.w_scan, la función puede construirla automáticamente a partir de minωn y maxωn (ver más abajo), pero conviene que la definas si ya conocés la banda modal dominante. [5]
- grid.k_lobe_max : int — número máximo de lóbulos kl a considerar en la fórmula del período. [7]

### opts opcional (con defaults “seguros”)

- opts.mode : '2dof' (default) o '1dof' (fallback si solo hay FRF escalar). [5]

- opts.n_int_A0 : int (default 2000) — puntos de integración numérica para A0. [7]

- opts.det_tol : (default 1e-20) — tolerancia para det(G)≈0.

- opts.trace_tol : (default 1e-20) — tolerancia para trace(G)≈0.

- opts.theta_feed : double [Npos×1] en rad — ángulo de dirección de avance (en plano XY) para proyectar/rotar FRF a marco “feed-normal”. Si no se especifica, se asume 0 rad (feed alineado a X base), pero se señala como “no especificado” en diagnósticos. [8]

- opts.resMap : struct opcional para superponer mapa de resonancia (ver sección de visualización).

## Diseño de implementación en Octave y funciones auxiliares

### Organización de archivos .m propuesta

Ubicá estos archivos en una carpeta (por ejemplo ./sld/) y agregá addpath('./sld') desde tu main. Esta separación es coherente con prácticas de ingeniería para mantener tu solver modal limpio y testable. [8]

- SLD.m
Orquestador: normaliza unidades, arma A0, prepara FRF por pose (interpolación si hace falta), llama sld_zoa_pose, arma mapas y diagnósticos.

- milling_A0.m
Calcula A0 (promedio de factores direccionales) por integración numérica, siguiendo la definición de promedio A0=N2πϕstϕexAϕ dϕ. [7]

- modal_frf_scalar.m
FRF escalar compleja por superposición modal (displacement/force). Útil si no se provee FRF precomputada. [6]

- projectFRF.m
Proyección/rotación de FRF al marco feed-normal usando θ: Φfn=R⊤ΦR. (Y opcionalmente proyección escalar Hu=u⊤Φu). [8]

- sld_zoa_pose.m
Núcleo: calcula la envolvente ap,limRPM para una pose usando ZOA y la ecuación cuadrática. [7]

- build_workspace_sld.m
Script ejemplo: arma dyn/cut/grid/opts, llama SLD, guarda .mat, produce plots.

- plotStabilityMap.m
Graficación 2D/3D y superposición del mapa de resonancia.

### Pseudocódigo del flujo interno

- Validar dyn, cut, grid (dimensiones, finitud, monotonicidad de w).

- Convertir unidades a SI interno: FRF en m/N, Kt en N/m², ap en m. [9]

- Calcular A0 = milling_A0(...). [7]

- Para cada pose i:

- obtener Φiiω en grid.w_scan (interpolar si hace falta),

- rotar a marco feed-normal con projectFRF,

- ap_env_i = sld_zoa_pose(A0, Phi_i, ...),

- almacenar en S.ap_lim_map(i,:),

- si existe ap_user, generar S.stable_chatter(i,:).

- Si existe opts.resMap, combinar: stable_final = stable_chatter & ~resonantMask.

- Devolver S con diagnósticos (poses con degeneraciones, conteo de puntos válidos, etc.). [10]

## Adaptación práctica a tus variables actuales y formatos de intercambio

### Variables que mencionaste y su uso recomendado

Tu lista (“xpos, wn, zeta, Phi_all, FRF precomputada, ángulos TCP, mapa de resonancia”) es suficiente para integrar SLD, pero hay dos caminos de datos: modal o FRF precomputada compleja. La teoría de ZOA/SLD requiere la FRF compleja Φiω, idealmente 2×2 en feed-normal. [5]

Recomendación práctica para tu caso (robótica): - Si ya tenés FRF por pose (idealmente de ensayos o modelo calibrado), preferí dyn.frf.* para evitar que el SLD dependa de supuestos sobre masa modal efectiva. Esto es especialmente relevante en robots porque la FRF y sus términos cruzados son sensibles a postura y a la dirección real de excitación/medición. [4]
- Si todavía no guardaste FRF compleja, podés iniciar con dyn.wn/dyn.zeta/dyn.m_eff (modo “modal”) y evolucionar luego a FRF medida o “in-process” (ver mejoras futuras). [11]

### Formato de archivo recomendado

.mat (preferido en Octave para complejos y celdas): - dyn_data.mat con variables: - xpos (Npos×1) - wn (Npos×Nm) - zeta (Npos×Nm) - m_eff (1×Nm o Npos×Nm) (si usás modo modal) - theta_feed (Npos×1) (si aplica) - opcional frf_w (Nw×1), frf_H (cell Npos×1 con 2×2×Nw compleja)

.csv (solo si necesitás interoperabilidad): - xpos.csv, wn.csv, zeta.csv, theta_feed.csv (sin complejos). - FRF compleja no es cómoda en CSV; si insistís, guardarla como pares Re/Im por canal (Hxx_Re, Hxx_Im, …) y reconstruir. Dado que ZOA opera con complejos, .mat es mucho más seguro. [7]

### Mapa de resonancia

Como ya lo tenés, integralo como máscara sobre RPM vs X. En opts.resMap te recomiendo una de estas dos representaciones:

1) opts.resMap.rpm_bands{i} = matriz double [Nb×2] con [rpm_low, rpm_high] por pose.
2) opts.resMap.isResonant = @(xpos_vec, rpm_vec) ... (función que devuelve logical del tamaño del grid).

Esto mantiene la separación conceptual “chatter vs resonancia forzada” que discutimos y evita contaminar el SLD. [8]

## Unidades, consistencia y comprobaciones automáticas

El SLD ZOA que vamos a codificar asume la forma:

- Φiω: m/N

- Kt: N/m²

- ap: m

- ω: rad/s

- n: rpm

- N: dientes (adimensional)

Estas unidades son consistentes con la formulación en frecuencia y las ecuaciones para ap,lim y n. [9]

Conversiones obligatorias (sin adivinar): - Si cut.Kt_units == 'N_mm2':

KtN/m2=106 KtN/mm2

- Si cut.ap_units == 'mm':

apm=10-3 apmm

Checks automáticos recomendados: - w estrictamente creciente y positiva.
- zeta >= 0 y razonable (si aparece negativa, hay un problema en tu identificación/selección de autovalores amortiguados). [4]
- phi_ex > phi_st y en 0,2π (si estás usando convención estándar). [7]
- Kt > 0 y finito.

## Algoritmo numérico detallado con fórmulas y casos degenerados

### Cálculo de A0 (milling_A0)

En ZOA, se usa el promedio de los factores direccionales. El marco teórico que implementamos es:

- Fuerza dinámica en frecuencia con promedio direccional:

- Fω=12a Kt A0 1-e-iωT qω

- Definición del promedio:

- A0=N2πϕstϕexAϕ dϕ

- donde N = dientes y ϕst,ϕex son entrada/salida de engrane. [7]

En la notación de la misma fuente, los elementos direccionales para diente en contacto (gating gϕ=1 en ϕst,ϕex) se expresan (en feed x y normal y) con combinaciones de sin2ϕ y cos2ϕ, y con Kr como razón radial/tangencial. [7]

### Cálculo de ap,lim por pose (sld_zoa_pose)

Una vez que se tiene A0 y la FRF Φiω, el problema se reduce a:

detI+Λ A0 Φiωc=0

Para sistema 2×2, esto se expande como:

a0Λ2+a1Λ+1=0, a0=detG, a1=trG, G=A0Φiωc

Y, dado Λ=ΛR+iΛI, se computa:

ap,lim=-2πΛRNKt1+κ2, κ=ΛIΛR

y el período y RPM por lóbulo:

T=π-2tan-1κ+2πklωc, n=60NT

Estas ecuaciones están dadas explícitamente en la formulación de orden cero resumida por Budak (2020). [2]

### Tratamiento de degeneraciones numéricas (obligatorio en robustez)

- Caso det(G)≈0: si a0→0, la cuadrática degenera y conviene resolver la aproximación lineal a1Λ+1≈0⇒Λ≈-1/a1. Esto mantiene continuidad numérica cuando el sistema es casi singular. [7]

- Discriminante complejo/negativo: el discriminante a12-4a0 puede ser complejo; en Octave sqrt opera en complejos, y eso es correcto porque Λ es compleja en el desarrollo. [7]

- RΛ≥0: produce ap,lim≤0 o no físico. Se descarta ese candidato. [7]

- T≤0: descartar porque no define RPM positiva. [7]

## Proyección de FRF con ángulos del TCP y extensión a 2×2

En robótica, la dirección “de corte” relevante para chatter suele depender de la dirección de avance y del marco local (tool frame). Lo correcto es que el SLD se construya con la FRF expresada en el marco donde x = feed y y = normal (la misma convención usada para Aϕ). [6]

### Proyección/rotación recomendada

Para una FRF plana en coordenadas base Φbase∈C2×2 y un ángulo θ que rota base→feed:

Rθ=cosθ-sinθsinθcosθ,  Φfn=R⊤ΦbaseR

Luego usás Φfn en el solver ZOA. Esto alinea “direcciones” (FRF vs factores direccionales) y evita un error común: mezclar A0 en un marco y Φ en otro. [6]

### Extensión opcional con términos cruzados

En corte de baja inmersión y/o estructuras acopladas, los términos cruzados Φxy,Φyx pueden afectar la frontera de estabilidad aun si son pequeños, y el efecto puede crecer cuando la inmersión radial disminuye. Esto se discute explícitamente en estudios comparativos de estabilidad 2-DOF. [12]

Por eso, la interfaz propuesta acepta FRF 2×2 completa y tu pipeline puede iniciar con diagonal y luego migrar a completa cuando tengas mediciones confiables. [13]

## Grillas por defecto, coste computacional, visualizaciones y validación

### Grillas y parámetros recomendados (no físicos, solo numéricos)

Estos valores son sugerencias numéricas (no sustituyen tus parámetros de proceso):

- grid.rpm_min/rpm_max: un rango amplio donde operás (p.ej., 500–30000 rpm)

- grid.Nrpm: 800–2000 para mapas suaves

- grid.w_scan:

- si tenés wn por pose, usar un rango que cubra los modos dominantes:

- ωmin=0.5 minωn, ωmax=1.5 maxωn

- Nω típico: 1500–4000 según necesidad

- grid.k_lobe_max: 20–60 (más lobos = más costo)

- opts.n_int_A0: 1000–4000 (2000 suele ser estable) [5]

ZOA es conocido por ser computacionalmente muy eficiente frente a solvers en tiempo/floquet; el propio resumen moderno indica que la solución de orden cero puede evaluarse en tiempos muy bajos comparado con simulaciones de referencia. [7]

### Estimación de coste computacional (orden de magnitud)

Para cada pose, el núcleo sld_zoa_pose recorre Nω y, por frecuencia, evalúa: - producto 2×2 (constante), - cuadrática (constante), - y mapea hasta k_lobe_max lóbulos.

Operaciones aproximadas:

ONpos Nω klobe

Si Npos=200, Nω=2000, klobe=30 → ~12 millones de iteraciones “pequeñas”, típicamente factible en Octave (segundos a decenas de segundos, según vectorización/hardware). [7]

### Visualizaciones sugeridas

- Mapa 2D RPM vs X (estable/inestable): tu deliverable principal, equivalente a la “traslación” de la línea ap=ap,user en tu figura. [7]

- Superficie 3D ap,limX,RPM: útil para ver margen. [7]

- Superposición de resonancia: bandas “prohibidas” sobre el mapa chatter (tu separación conceptual correcta). [4]

### Validación y diagnóstico (mínimos recomendados)

Tests de sanidad en software - FRF nula Φ=0: debería resultar en “sin inestabilidad regenerativa” (o mapa con Inf/NaN controlado y estable por defecto). [7]
- ap→0: todo estable (chatter), salvo que filtres con resonancia. [7]
- ap muy grande: mayormente inestable. [7]

Validación experimental - Impact test/EMA por pose para medir FRF en punta o flange (mapeo dinámico por área de mecanizado). Esto se reporta como práctica estándar en dinámica de fresado robótico. [4]
- Run-up del spindle para distinguir resonancia forzada vs chatter y validar tu “máscara” de resonancia. [14]
- Ensayos de corte con ap crecientes para observar el umbral de chatter y contrastarlo con ap,lim predicho por pose. [10]

### Mejoras futuras (cuando la primera versión ya corra)

- 2DOF completo + cross-FRF confiables (especialmente importante a baja inmersión). [12]

- Semi-discretización (SDM) para baja inmersión e intermitencia severa (captura “flip”). [15]

- Multi-frequency (armónicos de tooth passing) si necesitás mayor fidelidad que ZOA sin pasar a SD. [16]

- FRF in-process (pose + estado de operación/feedrate), que es especialmente relevante en robots. [17]

- Interpolación espacial / aprendizaje para FRF pose-dependent (reducir cantidad de ensayos por pose). [18]

- Optimización de RPM para MRR con restricción de estabilidad (usar ap,lim como constraint). [19]

## Tabla comparativa de entradas/salidas y parámetros críticos

| Elemento | Tipo / Dimensiones | Unidades esperadas | Crítico para | Rango/ejemplo numérico (si aplica) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| dyn.xpos | double [Npos×1] | m | eje espacial del mapa | depende trayectoria |
| dyn.frf.w | double [Nw×1] | rad/s | estabilidad (ωc) | 500–50000 rad/s típico numérico |
| dyn.frf.H{i} | complex [2×2×Nw] | m/N | estabilidad (Φ) | depende robot/herramienta |
| dyn.wn | double [Npos×Nm] | rad/s | construir w_scan | depende identificación |
| dyn.zeta | double [Npos×Nm] | – | amplitud/anchos | típicamente pequeño |
| cut.z_teeth | int | – | T, rpm, tooth pass | 2–6 común |
| cut.Kt | double | N/m² o N/mm² | escala de ap,lim | no especificado |
| cut.Kr | double | – | Aϕ | no especificado |
| cut.phi_st/ex | double | rad | engrane/ZOA | depende inmersión/up/down |
| grid.Nrpm | int | – | resolución mapa | 800–2000 |
| grid.Nω | int | – | fidelidad de búsqueda | 1500–4000 |
| grid.k_lobe_max | int | – | cantidad de lóbulos | 20–60 |
| S.ap_lim_map | double [Npos×Nrpm] | m | superficie estabilidad | salida |
| S.stable_chatter | logical [Npos×Nrpm] | – | zonas stable/unstable | salida |
| S.stable_final | logical [Npos×Nrpm] | – | chatter + resonancia | salida |

## Código Octave completo y coherente

A continuación incluyo implementaciones listas para copiar/pegar. Guardá cada bloque en un archivo con el nombre indicado.

### milling_A0.m

function A0 = milling_A0(z_teeth, Kr, phi_st, phi_ex, n_int)
  % Compute average directional factor matrix A0 (ZOA)
  % Based on zero-order solution definitions (A0 = N/(2π) ∫ A(φ) dφ)
  % phi_st, phi_ex in rad; Kr = Kr/Kt (dimensionless)

  if nargin < 5, n_int = 2000; end
  if phi_ex <= phi_st
    error('milling_A0: phi_ex must be > phi_st (rad).');
  end

  phi = linspace(phi_st, phi_ex, n_int);

  % Single-tooth directional factors (g(phi)=1 inside engagement)
  % Following the expressions summarized in Budak (2020), Eq. directional factors.
  axx = -(sin(2*phi) + Kr*(1 - cos(2*phi)));
  axy = -((1 + cos(2*phi)) + Kr*sin(2*phi));
  ayx =  ((1 - cos(2*phi)) - Kr*sin(2*phi));
  ayy =  (sin(2*phi) - Kr*(1 + cos(2*phi)));

  scale = z_teeth/(2*pi);

  A0 = zeros(2,2);
  A0(1,1) = scale * trapz(phi, axx);
  A0(1,2) = scale * trapz(phi, axy);
  A0(2,1) = scale * trapz(phi, ayx);
  A0(2,2) = scale * trapz(phi, ayy);
end

### modal_frf_scalar.m

function H = modal_frf_scalar(w, wn, zeta, m_eff, residue)
  % Complex displacement/force FRF (m/N) by modal superposition.
  %
  % H(iw) = Σ ( (residue_k/m_k) / (wn_k^2 - w^2 + i*2*zeta_k*wn_k*w ) )
  %
  % Inputs:
  %   w      : [Nw×1] rad/s
  %   wn     : [1×Nm] rad/s
  %   zeta   : [1×Nm] -
  %   m_eff  : [1×Nm] kg
  %   residue: [1×Nm] (optional, default 1)
  %
  if nargin < 5 || isempty(residue)
    residue = ones(size(wn));
  end

  w = w(:);
  wn = wn(:).';
  zeta = zeta(:).';
  m_eff = m_eff(:).';
  residue = residue(:).';

  Nm = numel(wn);
  if numel(zeta) ~= Nm || numel(m_eff) ~= Nm || numel(residue) ~= Nm
    error('modal_frf_scalar: wn,zeta,m_eff,residue must have same length.');
  end

  H = complex(zeros(size(w)));

  for k = 1:Nm
    den = (wn(k)^2 - w.^2) + 1i*(2*zeta(k)*wn(k).*w);
    H += (residue(k)/m_eff(k)) ./ den;
  end
end

### projectFRF.m

function Phi_out = projectFRF(Phi_in, theta)
  % Rotate 2×2 FRF matrix from base frame to feed-normal frame.
  % If x_base = R x_feed and f_base = R f_feed, then:
  %   x_feed = R' x_base, f_feed = R' f_base
  %   => Phi_feed = R' Phi_base R
  c = cos(theta); s = sin(theta);
  R = [c, -s; s, c];

  Phi_out = R' * Phi_in * R;
end

### sld_zoa_pose.m

function [ap_env, diagPose] = sld_zoa_pose(A0, Phi_w, w_scan, z_teeth, Kt_SI, rpm_grid, k_lobe_max, opts)
  % Compute a_p,lim envelope vs rpm for one pose using ZOA.
  % Implements the quadratic characteristic: a0*Λ^2 + a1*Λ + 1 = 0
  % where a0 = det(G), a1 = trace(G), G = A0*Phi(iw).
  %
  % From Λ = ΛR + i ΛI -> kappa = ΛI/ΛR:
  % a_lim = -(2π ΛR)/(N Kt) * (1 + kappa^2)
  % T = (π - 2 atan(kappa) + 2π k)/wc ; rpm = 60/(N T)

  if nargin < 8, opts = struct(); end
  if ~isfield(opts,'det_tol'),   opts.det_tol = 1e-20; end
  if ~isfield(opts,'trace_tol'), opts.trace_tol = 1e-20; end

  rpm_grid = rpm_grid(:).';
  Nrpm = numel(rpm_grid);

  ap_bin = NaN(1, Nrpm);

  diagPose = struct();
  diagPose.n_skip_det = 0;
  diagPose.n_skip_lambda = 0;
  diagPose.n_keep = 0;

  for ii = 1:numel(w_scan)
    wc = w_scan(ii);
    Phi = Phi_w(:,:,ii);
    G = A0 * Phi;

    a0 = det(G);
    a1 = trace(G);

    Lambdas = [];

    if abs(a0) < opts.det_tol
      % Linear fallback: a1*Λ + 1 = 0
      if abs(a1) < opts.trace_tol
        diagPose.n_skip_det += 1;
        continue;
      else
        Lambdas = -1/a1;
      end
    else
      disc = a1^2 - 4*a0;
      sdisc = sqrt(disc); % complex sqrt allowed
      Lambdas = [(-a1 + sdisc)/(2*a0), (-a1 - sdisc)/(2*a0)];
    end

    for L = Lambdas
      LR = real(L);
      LI = imag(L);

      if ~(isfinite(LR) && isfinite(LI))
        diagPose.n_skip_lambda += 1;
        continue;
      end

      if LR >= 0
        % Would yield non-physical a_lim <= 0
        continue;
      end

      kappa = LI / LR;
      ap_lim = -(2*pi*LR)/(z_teeth*Kt_SI) * (1 + kappa^2);

      if ~(isfinite(ap_lim) && ap_lim > 0)
        continue;
      end

      base = pi - 2*atan(kappa);

      for k = 0:k_lobe_max
        T = (base + 2*pi*k) / wc;
        if T <= 0, continue; end
        rpm = 60/(z_teeth*T);

        % bin to nearest rpm_grid
        if rpm < rpm_grid(1) || rpm > rpm_grid(end)
          continue;
        end

        idx = round( (rpm - rpm_grid(1)) / (rpm_grid(end)-rpm_grid(1)) * (Nrpm-1) ) + 1;
        idx = max(1, min(Nrpm, idx));

        if isnan(ap_bin(idx))
          ap_bin(idx) = ap_lim;
        else
          ap_bin(idx) = min(ap_bin(idx), ap_lim);
        end

        diagPose.n_keep += 1;
      end
    end
  end

  % Fill missing via interpolation
  good = find(isfinite(ap_bin));
  ap_env = NaN(1, Nrpm);
  if numel(good) >= 2
    ap_env = interp1(rpm_grid(good), ap_bin(good), rpm_grid, 'linear', 'extrap');
  elseif numel(good) == 1
    ap_env(:) = ap_bin(good);
  end

  ap_env(ap_env < 0) = 0;
end

### SLD.m

function S = SLD(dyn, cut, grid, opts)
  if nargin < 4, opts = struct(); end
  S = struct();

  % -------------------------
  % Required fields checks
  % -------------------------
  if ~isfield(dyn,'xpos'), error('SLD: dyn.xpos is required'); end
  xpos = dyn.xpos(:);
  Npos = numel(xpos);

  if ~isfield(cut,'z_teeth'), error('SLD: cut.z_teeth required'); end
  if ~isfield(cut,'Kt'),      error('SLD: cut.Kt required'); end
  if ~isfield(cut,'Kt_units'),error('SLD: cut.Kt_units required (N_m2 or N_mm2)'); end
  if ~isfield(cut,'Kr'),      error('SLD: cut.Kr required'); end
  if ~isfield(cut,'phi_st') || ~isfield(cut,'phi_ex')
    error('SLD: cut.phi_st and cut.phi_ex required (rad).');
  end

  if ~isfield(grid,'rpm_min') || ~isfield(grid,'rpm_max') || ~isfield(grid,'Nrpm')
    error('SLD: grid.rpm_min, grid.rpm_max, grid.Nrpm required.');
  end
  rpm_grid = linspace(grid.rpm_min, grid.rpm_max, grid.Nrpm);

  if ~isfield(grid,'k_lobe_max'), grid.k_lobe_max = 30; end

  if ~isfield(opts,'n_int_A0'), opts.n_int_A0 = 2000; end
  if ~isfield(opts,'mode'), opts.mode = '2dof'; end
  if ~isfield(opts,'theta_feed')
    opts.theta_feed = zeros(Npos,1); % not specified: assume 0; record in diag
    opts.theta_feed_unspecified = true;
  else
    opts.theta_feed = opts.theta_feed(:);
    if numel(opts.theta_feed) ~= Npos
      error('SLD: opts.theta_feed must be Npos×1');
    end
    opts.theta_feed_unspecified = false;
  end

  % -------------------------
  % Units normalization
  % -------------------------
  Kt_SI = cut.Kt;
  if strcmp(cut.Kt_units,'N_mm2')
    Kt_SI = cut.Kt * 1e6;
  elseif ~strcmp(cut.Kt_units,'N_m2')
    error('SLD: cut.Kt_units must be N_m2 or N_mm2.');
  end

  ap_user_SI = [];
  if isfield(cut,'ap_user')
    ap_user_SI = cut.ap_user;
    if ~isfield(cut,'ap_units')
      error('SLD: if cut.ap_user is provided, cut.ap_units must be m or mm.');
    end
    if strcmp(cut.ap_units,'mm')
      ap_user_SI = cut.ap_user * 1e-3;
    elseif ~strcmp(cut.ap_units,'m')
      error('SLD: cut.ap_units must be m or mm.');
    end
  end

  % -------------------------
  % Compute A0
  % -------------------------
  A0 = milling_A0(cut.z_teeth, cut.Kr, cut.phi_st, cut.phi_ex, opts.n_int_A0);

  % -------------------------
  % w_scan construction
  % -------------------------
  if ~isfield(grid,'w_scan') || isempty(grid.w_scan)
    if isfield(dyn,'wn')
      wmin = 0.5 * min(dyn.wn(:));
      wmax = 1.5 * max(dyn.wn(:));
      Nwscan = 2000;
      w_scan = linspace(wmin, wmax, Nwscan).';
    elseif isfield(dyn,'frf') && isfield(dyn.frf,'w')
      w_scan = dyn.frf.w(:);
    else
      error('SLD: provide grid.w_scan OR dyn.wn OR dyn.frf.w');
    end
  else
    w_scan = grid.w_scan(:);
  end

  % -------------------------
  % Prepare output containers
  % -------------------------
  ap_lim_map = NaN(Npos, numel(rpm_grid));
  stable_chatter = [];
  stable_final = [];

  diagAll = struct();
  diagAll.pose = cell(Npos,1);

  % -------------------------
  % Build Phi_w per pose and compute envelope
  % -------------------------
  useFRF = isfield(dyn,'frf') && isfield(dyn.frf,'H') && isfield(dyn.frf,'w');

  for i = 1:Npos
    theta = opts.theta_feed(i);

    if useFRF
      % Interpolate FRF to w_scan (complex interp on Re/Im)
      w0 = dyn.frf.w(:);
      H0 = dyn.frf.H{i}; % 2×2×Nw0

      Phi_w = complex(zeros(2,2,numel(w_scan)));
      for a = 1:2
        for b = 1:2
          h_ab = squeeze(H0(a,b,:));
          h_re = interp1(w0, real(h_ab), w_scan, 'linear', 'extrap');
          h_im = interp1(w0, imag(h_ab), w_scan, 'linear', 'extrap');
          Phi_w(a,b,:) = complex(h_re, h_im);
        end
      end

    else
      % Modal fallback: build diagonal Phi from modal FRF scalar
      if ~isfield(dyn,'wn') || ~isfield(dyn,'zeta') || ~isfield(dyn,'m_eff')
        error('SLD: modal mode requires dyn.wn, dyn.zeta, dyn.m_eff');
      end
      wn_i = dyn.wn(i,:);
      zeta_i = dyn.zeta(i,:);
      if rows(dyn.m_eff) == Npos
        m_i = dyn.m_eff(i,:);
      else
        m_i = dyn.m_eff(:).';
      end
      residue_i = [];
      if isfield(dyn,'residue')
        if rows(dyn.residue) == Npos
          residue_i = dyn.residue(i,:);
        else
          residue_i = dyn.residue(:).';
        end
      end

      Hs = modal_frf_scalar(w_scan, wn_i, zeta_i, m_i, residue_i);

      Phi_w = complex(zeros(2,2,numel(w_scan)));
      Phi_w(1,1,:) = Hs;
      Phi_w(2,2,:) = Hs;
      Phi_w(1,2,:) = 0;
      Phi_w(2,1,:) = 0;
    end

    % Rotate to feed-normal frame
    for kk = 1:numel(w_scan)
      Phi_w(:,:,kk) = projectFRF(Phi_w(:,:,kk), theta);
    end

    [ap_env, diagPose] = sld_zoa_pose(A0, Phi_w, w_scan, cut.z_teeth, Kt_SI, rpm_grid, grid.k_lobe_max, opts);

    ap_lim_map(i,:) = ap_env;
    diagAll.pose{i} = diagPose;
  end

  if ~isempty(ap_user_SI)
    stable_chatter = (ap_user_SI <= ap_lim_map);
  end

  % Resonance overlay (optional)
  if ~isempty(ap_user_SI) && isfield(opts,'resMap') && ~isempty(opts.resMap)
    resonMask = false(size(stable_chatter));
    if isfield(opts.resMap,'rpm_bands')
      % rpm_bands is cell Npos×1 of [Nb×2] bands
      for i = 1:Npos
        bands = opts.resMap.rpm_bands{i};
        for b = 1:rows(bands)
          resonMask(i,:) |= (rpm_grid >= bands(b,1) & rpm_grid <= bands(b,2));
        end
      end
    elseif isfield(opts.resMap,'isResonant')
      % function handle (xpos, rpm_grid) -> logical
      [Xg,Rg] = ndgrid(xpos, rpm_grid);
      resonMask = opts.resMap.isResonant(Xg, Rg);
    end
    stable_final = stable_chatter & ~resonMask;
  end

  % Package outputs
  S.xpos = xpos;
  S.rpm_grid = rpm_grid;
  S.A0 = A0;
  S.w_scan = w_scan;
  S.ap_lim_map = ap_lim_map;
  S.stable_chatter = stable_chatter;
  S.stable_final = stable_final;
  S.diag = diagAll;

  S.meta = struct();
  S.meta.Kt_SI = Kt_SI;
  S.meta.ap_user_SI = ap_user_SI;
  S.meta.theta_feed_unspecified = isfield(opts,'theta_feed_unspecified') && opts.theta_feed_unspecified;
end

### plotStabilityMap.m

function plotStabilityMap(S, opts)
  if nargin < 2, opts = struct(); end
  if ~isfield(opts,'use_final'), opts.use_final = false; end
  if ~isfield(opts,'show_ap_surface'), opts.show_ap_surface = true; end

  xpos = S.xpos(:);
  rpm = S.rpm_grid(:);

  if opts.use_final && ~isempty(S.stable_final)
    stable = S.stable_final;
    ttl = 'Mapa RPM vs X (chatter + resonancia filtrada)';
  else
    stable = S.stable_chatter;
    ttl = 'Mapa RPM vs X (solo chatter regenerativo)';
  end

  if ~isempty(stable)
    figure;
    imagesc(xpos, rpm, stable'); axis xy;
    xlabel('X (m)');
    ylabel('RPM');
    title(ttl);
    colorbar;
  end

  if opts.show_ap_surface
    figure;
    surf(xpos, rpm, S.ap_lim_map'); shading interp;
    xlabel('X (m)'); ylabel('RPM'); zlabel('a_{p,lim} (m)');
    title('Superficie a_{p,lim}(X,RPM) (ZOA)');
    view(135, 30);
  end
end

### build_workspace_sld.m (script ejemplo)

% Example driver script
clear; clc;

% --- Load or build dyn ---
load('dyn_data.mat'); % you define this

dyn = struct();
dyn.xpos = xpos;

% Option A: FRF complex available
% dyn.frf.w = frf_w;
% dyn.frf.H = frf_H; % cell

% Option B: modal
dyn.wn = wn;
dyn.zeta = zeta;
dyn.m_eff = m_eff; % define it

% --- Cutting parameters ---
cut = struct();
cut.z_teeth = 4;
cut.Kt = Kt_value;         % define
cut.Kt_units = 'N_mm2';    % or N_m2
cut.Kr = Kr_value;         % define
cut.phi_st = phi_st;       % define (rad)
cut.phi_ex = phi_ex;       % define (rad)
cut.ap_user = ap_value;    % define
cut.ap_units = 'mm';       % or m

% --- Grid ---
grid = struct();
grid.rpm_min = 500;
grid.rpm_max = 30000;
grid.Nrpm = 1200;
grid.k_lobe_max = 30;

% Optionally define w_scan
% grid.w_scan = linspace(wmin,wmax,2000)';

% --- Options ---
opts = struct();
opts.n_int_A0 = 2000;
opts.theta_feed = theta_feed; % Npos×1 rad (define) or omit
% opts.resMap = resMap; % if you want filtering

S = SLD(dyn, cut, grid, opts);

save('-mat', 'sld_result.mat', 'S');

plotStabilityMap(S, struct('use_final', false, 'show_ap_surface', true));

## Instrucciones paso a paso para integrar SLD en RobotStifnessModel.m

1) Crear carpeta y agregar funciones - Crear ./sld/ (o similar). - Guardar allí: SLD.m, milling_A0.m, modal_frf_scalar.m, projectFRF.m, sld_zoa_pose.m, plotStabilityMap.m. - Al inicio de RobotStifnessModel() agregar:

addpath('./sld');

(Asegurate de que la ruta sea correcta.) [7]

2) Ubicar el punto de llamada - Integrar después de tener calculados xpos, wn, zeta (y, si aplica, tu FRF precomputada) porque el SLD requiere esos campos. Esto es coherente con que ZOA usa Φiω y A0. [7]

3) Armar dyn/cut/grid/opts dentro del flujo actual - Ejemplo mínimo (modal):

dyn = struct('xpos', xpos, 'wn', wn, 'zeta', zeta, 'm_eff', m_eff);
cut = struct('z_teeth', z_teeth, 'Kt', Kt, 'Kt_units', 'N_mm2', 'Kr', Kr, ...
             'phi_st', phi_st, 'phi_ex', phi_ex, 'ap_user', ap, 'ap_units', 'mm');
grid = struct('rpm_min', 500, 'rpm_max', 30000, 'Nrpm', 1200, 'k_lobe_max', 30);
opts = struct('theta_feed', theta_feed, 'n_int_A0', 2000);
S = SLD(dyn, cut, grid, opts);
plotStabilityMap(S, struct('use_final', false, 'show_ap_surface', true));

[7]

4) Integrar tu mapa de resonancia - Si ya tenés rpm_bands por pose (o una función isResonant), pasalo por opts.resMap y graficá con use_final=true:

opts.resMap = resMap;
S = SLD(dyn, cut, grid, opts);
plotStabilityMap(S, struct('use_final', true));

[4]

5) Guardar resultados - Guardar S en .mat te permite reutilizar mapas sin recalcular y es ideal para comparar con ensayos:

save('-mat','sld_result.mat','S');

[7]

## Referencias clave (fuentes primarias y relevantes)

Las ecuaciones y el algoritmo ZOA implementado arriba siguen la solución analítica resumida en la revisión de entity["people","Erhan Budak","machining dynamics researcher"] (2020), donde también se presentan A0, la ecuación cuadrática y la evaluación directa de ap,lim y n. [2]

Para limitaciones de ZOA y la comparación con semi-discretización (incluyendo predicción de inestabilidades “flip” a baja inmersión), la referencia base es entity["people","J. Gradisek","machining dynamics researcher"] et al. (2005). [3]

Para el contexto de dinámica dependiente de postura y práctica de medición/modelado de FRFs en robots para mecanizado, el trabajo de entity["people","H.N. Huynh","robot dynamics researcher"] et al. (2019/2020) es representativo y discute explícitamente la medición y construcción de FRFs (incluyendo retos con cross-FRF). [4]

Como fuente en español sobre estabilidad en fresado (incluyendo definición de retardo τ ligado a dientes y rpm) y métodos alternativos a baja inmersión, es útil el trabajo de entity["people","Jovanny A. Pacheco","machining researcher"] et al. (SOMIM 2008). [20]

Para tendencias modernas en fresado robótico con FRF “in-process” (pose + estado operacional como feedrate), ver trabajos recientes en robótica de manufactura. [17]

## Confirmaciones necesarias antes de cerrar la integración final

Para que la integración quede 100% alineada con tus datos reales (sin suposiciones ocultas), confirmame por favor:

a) Formato actual de tus archivos: ¿tenés un modal_data.mat (o equivalente) con variables wn, zeta, Phi_all, xpos? ¿o hoy todo está solo “en memoria” dentro del main? (no especificado)
b) FRF disponible: ¿tu FRF ya está en m/N y es desplazamiento/ fuerza (no aceleración/ fuerza)? ¿En qué dirección(s) está: X/Y base, feed/normal, o tool frame? (no especificado)
c) Valor de Kt y unidades (N/mm^2 o N/m^2). (no especificado)
d) Número de dientes N (tu z_teeth). (no especificado)
e) Convención de engrane: ϕst, ϕex para tu caso (up/down, inmersión radial). ¿Ya los calculás o los fijás? (no especificado)
f) ¿Querés iniciar con FRF 1DOF (proyectada) o desde el inicio con FRF 2×2 (incluyendo términos cruzados si los tenés)? (no especificado)

[1] [4] [8] [11] [13] Modelling the dynamics of industrial robots for milling operations

https://orbi.umons.ac.be/bitstream/20.500.12907/30640/1/RCIM_ModellingDynamicsRobot_HNH_2019.pdf

[2] [5] [6] [7] [9] [16] Chatter Stability of Machining Operations

https://mtrc.utk.edu/wp-content/uploads/sites/45/2020/08/manu_142_11_110801.pdf

[3] [10] [15] doi:10.1016/j.ijmachtools.2004.11.015

https://www.mm.bme.hu/~insperger/j2005_IJMTM.pdf

[12] On stability prediction for milling

https://www.mm.bme.hu/~insperger/j2005_IJMTM.pdf?utm_source=chatgpt.com

[14] [20] A3_348

https://somim.org.mx/memorias/memorias2008/articulos/A3/A3_348.pdf

[17] Prediction of in-process frequency response function and ...

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0736584523000248?utm_source=chatgpt.com

[18] Prediction of pose-dependent modal properties and ...

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0736584521001873?utm_source=chatgpt.com

[19] Chatter Stability Prediction and Process Parameters ...

https://www.mdpi.com/2073-8994/13/6/1071?utm_source=chatgpt.com